APLIKASI MONITORING JARAK KENDARAAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO UNO DAN SENSOR JARAK ULTRASONIC BERBASIS SMARTPHONE ANDROID

Dian Adi Saputro

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur

Jl. Raya Ciledug, Petukangan Uttara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260

Telp. (021) 5853753, Fax. (021) 5866369

E-mail : dianadisaputro91@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan dikarenakan kurang waspadanya pengemudi dalam memperkirakan jarak kendaraannya dengan kendaraan atau benda lain baik dari depan maupun belakang. Untuk Bisa membantu pengemudi dalam memperkirakan jarak dengan kendaraan lain, maka penulis membuat sebuah aplikasi berbasis smartphone Android, dengan judul Aplikasi Monitoring Jarak Kendaraan Menggunakan Mikrokontroler Arduino Dan Sensor Jarak Ultrasonic Berbasis Smartphone Android. Perancangan aplikasi monitoring jarak kendaraan yang dibuat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, perancangan alat yang menggunakan board Arduino UNO sebagai pusat kendali, sensor ping ultrasonic sebagai sensor pendeteksi jarak dan breadboard untuk menghubungkan perangkat juga USB host shield sebagai shield penghubung dari board Arduino ke smartphone Android. Kedua, perancangan aplikasi monitoring jarak kendaraan pada aplikasi smartphone Android. Aplikasi smartphone Android digunakan untuk monitoring jarak pada mobil dan mengirim data ke database menggunakan MySQL, Eclipse sebagai editor, Notepad++ sebagai pengolah PHP. Dengan adanya aplikasi ini penulis berharap pengemudi dapat memantau jarak dan memberikan peringatan apabila jarak kendaraannya terlalu dekat dengan kendaraan lain dan memberikan alert sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan.

Kata Kunci : Aplikasi Monitoring Jarak pada Mobil, Sensor Ultrasonic, USB host shield, Android.

- PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat  ini  menuntut  manusia  untuk  mempunyai  alat  transportasi yang  cepat,  aman  dan  nyaman.  Untuk  mendapatkan  keamanan  dan  kenyamanan  dalam berkendara  kita harus memperhatikan bagaimana  mengendalikan  kendaraan  tersebut dengan aman dan penuh kenyamanan. Kecelakaan yang timbul  di dalam mengemudikan kendaraan tidak hanya menimbulkan kerusakan pada  kendaraan  tersebut melainkan juga dapat membahayakan jiwa pengemudinya. Salah  satu  hal  yang  juga  penting  di  dalam  mengemudikan  kendaraan  adalah  apabila  pengemudi  tidak  dapat  memperkirakan  jarak  dengan  kendaraan atau  benda  yang  berada di depan maupun dibelakangnya,  kejadian  seperti  ini banyak  terjadi  pada  kendaraan  yang  sedang  melaju  dan  ini  akan  cukup  berbahaya meskipun  kecepatan  mobil  rendah.  Kecelakaan  juga  sering  terjadi  jika  kendaraan  mundur dan dalam  keadaan  gelap,  dimana  pengemudi  tidak  dapat  memperkirakan  ada  atau  tidaknya sebuah  benda  yang  berdekatan  dengan  kendaraannya. Hal yang  tidak  diinginkan  tersebut akan bertambah buruk bila benda tersebut berwarna gelap. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merancang suatu alat untuk mendeteksi jarak pada  kendaraan  sehingga  pengemudi  dapat  lebih  berhati-hati  di  dalam mengendarai kendaraannya. Dengan demikian hal ini dapat mengurangi resiko kecelakaan. Adapun  alat pengontrol  yang  dirancang  adalah alat untuk mendeteksi jarak  pada  kendaraan dengan  menggunakan  sensor  jarak.  Alat ini akan bekerja bila di depan atau di belakang mobil kita terdapat kendaraan lain. Alat ini dihubungkan langsung dengan Smartphone Android yang akan memberi informasi jarak kendaraan kita dengan kendaraan lain di depan dan belakang kita, dan sistem alert yang akan berbunyi ketika jarak kendaraan terlalu dekat dengan kendaraan atau benda lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana cara mengukur jarak kendaraan atau benda pada bagian depan dan belakang.

- Bagaimana cara menampilkan jarak ke layar  smartphone  Android  untuk mempermudah dalam pemantauan serta mengaktifkan  bunyi/alert  saat mobil dalam jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lainnya.

Sedangkan batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Aplikasi pengukur jarak ini hanya digunakan untuk kendaraan atau mobil dan bukan di ruangan.

- Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java, XML dan PHP dengan kompiler Eclipse dan Arduino IDE sebagai kompiler untuk memasukkan program ke mikrokontroler.

- Database yang digunakan adalah MySQL yang diletakkan di web.

- Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi monitoring jarak yang berfungsi sebatas menampilkan jarak berupa angka dan memberikan alert bila jarak terlalu dekat.

Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode waterfall.

- LANDASAN TEORI

2.1.Jarak Aman Dalam Berkendara

Jarak aman adalah jarak yang harus diambil oleh pengendara yang berada di belakang terhadap kendaraan yang ada di depannya. Sehingga pengendara masih dapat melakukan antisipasi bila terjadi suatu hal yang sifatnya mendadak. Menjaga jarak aman sangat penting untuk menghindari bahaya kecelakaan.

2.2.Arduino Uno

Massimo  Banzi (2011 : 1) mengungkapkan:  "Arduino is an open source physical computing platform based on a simple input/output (I/O) board and a development evironment that implements the Processing language”.  Arduino UNO merupakan  board mikrokontroler yang mempunyai  chip  mikrokontroler ATmega328 yang memiliki 14 pin input /output  dimana 6 pin  input  digunakan sebagai  output  PWM, 6  analog input,crystal osilator  16 MHz, koneksi USB,  jack power, kepala ICSP, dan tombol  reset.  Board  Arduino UNO dapat dihubungkan dengan komputer melalui kabel USB. Ada banyak  modul-modul pendukung, seperti sensor,  display,  servo, USB host shield  dan sebagainya yang dibuat oleh pihak lain untuk bisa disambungkan dengan  board Arduino. Arduino dapat dipakai untuk membuat drum digital, pengontrol LED, pengendali robot, keamanan ruangan, sensor suhu, kelembaban, gas, pengontrol kamera dan lain sebagainya.

2.3.Sensor Ultrasonic SEN136B5B

SEN136B5B adalah device atau modul yang berfungsi untuk mengukur jarak dengan cara memancarkan sinyal ultrasonic buatan Seedstudio. Dengan dimensi yang cukup kecil yaitu 43x20x15 mm, serta harganya yang sangat terjangkau. Sensor ini dapat mengukur jarak antara 3 cm sampai 400 cm. Keluarannya berupa pulse yang lebarnya merepresentasikan jarak. Pada dasarnya, SEN136B5B terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 kHz, sebuah speaker ultrasonic dan sebuah mikrofon ultrasonic. Speaker ultrasonic mengubah sinyal 40 kHz menjadi sinyal sementara mikrofon ultrasonic berfungsi untuk mendeteksi pantulan sinyalnya. Pada modul SEN136B5B terdapat 3 pin yang digunakan untuk jalur power supply (+5V), ground dan signal. Pin signal dapat langsung dihubungkan dengan mikrokontroler tanpa tambahan komponen apapun.

2.4. USB Host Shield

USB host shield adalah module tambahan atau  board  add-on  untuk platform pengembangan yang menggunakan Arduino. Shield ini menyediakan interface USB host shield sehingga memungkinkan untuk komunikasi kecepatan tinggi dan rendah dengan peralatan USB, seperti  keyboard,  mouse, kamera digital,  bluetooth  dan perangkat yang menggunakan koneksi USB lainya. Shield ini kompatibel dengan banyak  board  Arduino, bukan hanya Arduino UNO dan Duemilanove tetapi kompatibel dengan Arduino Mega. Shield ini juga  support  dengan Google ADK sehingga  smartphone  Android dapat berkomunikasi dengan board Arduino.

2.5.Kabel USB

Purwoko Adhi (2011 : 80) mengungkapkan:  "USB adalah singkatan Universal Serial Bus. Seperti sebuah mobil atau perangkat yang didisain dengan baik, kesederhanaan luar sebuah periferal  USB menyembunyikan kompleksitas internal".  USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal (peripheral) seperti  scanner,  printer,  mouse,  keyboard,  flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke komputer kita.

2.6. Breadboard

Bishop (2011 : 44) mengungkapkan, "A breadboard makes it easy and quick to build circuits. It is a plastic block with rows of sockets. The sockets in each row are connected electrically". Breadboard sangat  mudah digunakan karena rangkaian elektronika dengan mudah dirangkai pada breadboard dengan cara manancapkannya di lubang-lubang yang telah tersedia pada breadboard. Breadboard terdiri dari banyak lubang tempat meletakan komponen.

2.7. Android

Android  merupakan salah satu  operating system  pada  smartphone  yang sedang banyak digemari saat ini dan bersifat  open source. Nazruddin Safaat H (2011  :  1) mengungkapkan:  "Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat  mobile berbasis Linux mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform yang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka". Sebelumnya Android Inc. berdiri secara independen yang didirikan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner, Chris White, dan Nicks Sears. Android Inc. bermarkas di Palo Alto, California. Perusahaan berusaha untuk mengembangkan sebuah  operating system  mobile  yang lebih canggih dari  operating system mobile kala itu. Kemudian pada Agustus 2005 Google mengajukan penawaran untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Android pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 November 2007.  Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Di lain  pihak, Google merilis kode-kode  Android di bawah  lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. Sekitar bulan September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler dengan meluncurkan  smartphone  Nexus One yang diproduksi oleh HTC Corporation yang merupakan salah satu jenis  smartphone  GSM yang bersistem operasi Android didalamnya.

2.8.Eclipse

Eclipse adalah sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform (platform-independent). Berikut ini adalah sifat dari Eclipse.

- Multi-platform: Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX dan Mac OS X.

- Mulit-language: Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya.

- Multi-role: Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya.

  - Java

Java adalah sebuah teknologi yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada pertengahan tahun 1990. Ir. Yuniar Supardi(2009) mendefinisikan JAVA sebagai berikut “Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada lingkungan jaringan.” Kita lebih menyukai menyebut Java sebagai sebuah teknologi dibanding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional.

  - PHP

Bunafit Nugroho (2004 : 201) mengungkapkan: "PHP (Hypertext PreProcessor) adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk Scripting, sistem kerja dari program ini adalah sebagai Interpreter bukan sebagai Compiler". PHP merupakan bahasa pemrograman  open source  yang memang sangat cocok bagi pengembangan aplikasi web. PHP dikatakan sebagai sebuah  server-side embedded script language  yang artinya sintaks-sintaks  dan perintah yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server, tetapi disertakan pada halaman HTML (HyperText Markup Language). Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada  web server, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server.Pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lerdoft pada tahun 1994 yang diberi nama Personal Home Page Tool  , yang juga merupakan bahasa sederhana dari bahasa pemrograman C.  Personal Home Page Tool  ini dapat berkomunikasi dengan  database dan bersifat open source.Script  PHP dapat digunakan secara bersamaan dengan kode HTML. Ekstensi dokumen HTML yang sudah dilengkapi dengan  script  PHP, Script  PHP diawali dengan  tag  <? atau <?php sebagai pembuka dan diakhiri dengan tanda ?> sebagai penutup script.Pada prinsipnya, server akan bekerja apabila ada permintaan dari klien. Dalam hal ini klien menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan permintaan ke  server.

  - MYSQL

MySQL adalah salah satu jenis  database server  yang sangat terkenal, hal ini karena MySQL menggunakan SQL sebagai dasar untuk mengakses  database.  MySQL termasuk RDMS (Relational Database Management System) yang lebih populer di kalangan  web programmer.  MySQL dikembangkan oleh sebuah perusahaan Swedia bernama MySQL AB, yang kala itu bernama TcX Data Konsult AB, sejak sekitar 1994–1995, meski cikal bakal kodenya bisa disebut sudah ada sejak 1979.  Firrar Utdirartatmo (2001 : 1) mendefinisikan MySQL sebagai berikut : MySQL adalah database server relasional yang gratis di bawah lisensi GNU (General Public License). Dengan sifatnya yang open source,  memungkinkan juga user untuk melakukan modifikasi pada source code-nya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka sendiri".

  - JSON

Yanuar Firdaus Arie Wibowo, dkk. (2008 : 62) mengungkapkan:"JavaScript Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang ringan, subset dari JavaScript, text based, format yang mudah dibaca untuk mempresentasikan struktur data dan objek". JSON sangat mudah  dimengerti dan diimplementasikan oleh manusia dan mudah juga untuk komputer dalam  parsing  data. JSON memiliki struktur data yang  universal  yang berarti bisa digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman yang dianggap sebagai format data yang tak tergantung pada suatu bahasa.

- ANALISA MASALAH DAN RANCANGAN PROGRAM

3.1.Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan jatuhnya banyak korban di indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 108,696 kasus. Banyak kasus kecelakan dalam berkendara diakibatkan pengemudi tidak dapat memperkirakan jarak antara kendaraan lain baik sedang diam atau sedang melaju perlahan dan ini cukup berbahaya meskipun kecepatan kendaraan yang rendah. Kecelakaan  juga  sering  terjadi  jika  kendaraan  mundur dalam  keadaan  gelap,  dimana  pengemudi  tidak  dapat  memperkirakan  ada  atau  tidaknya sebuah  benda  yang  berdekatan  dengan  kendaraannya.

Dari masalah di atas, dapat dicari solusinya yaitu dengan merancang suatu alat dan aplikasi berbasis smartphone Android. Dimana alat dan aplikasi tersebut dapat memberikan kemudahan dan dalam mendeteksi juga memberikan informasi pada pengemudi mengenai jarak kendaraan lain maupun benda pada bagian belakang dan depan kendaraan.

3.2.Aplikasi Yang Diajukan

Rancangan rangkaian alat dan aplikasi jarak yang diajukan memanfaatkan  board  Arduino UNO sebagai pengontrol kegiatan aplikasi, sensor pengukur jarak ultrasonic SEN136B5B yang berfungsi untuk mendeteksi jarak pada mobil. Semua alat tersebut dihubungkan dengan breadboard.
Rancangan aplikasi berbasis sistem operasi android. Aplikasi ini membutuhkan  shield  tambahan berupa USB host shield. Shield ini berguna untuk menghubungkan  smartphone  Android dengan  board  Arduino UNO dalam mengirim data melalui kabel data atau kabel USB, yang kemudian ditampilkan pada smartphone Android. Data dalam tabel pada database di webserver kemudian dikirim menggunakan Json.

Gambar 1 : Rancangan Rangkaian Alat

3.3.Spesifikasi Basis Data

Berikut adalah beberapa spesifikasi basis data dalam aplikasi  yang dibuat:

Tabel 1 : Tabel User

| Nama Field | Jenis | Panjang | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Usename (PK) | Varchar | 10 | Username |
| Password | Varchar | 20 | Kode sandi |
| Nama | Varchar | 40 | Nama pengguna |
| Alamat | Varchar | 50 | Alamat pengguna |
| Usia | Varchar | 2 | Usia |
| Jenis_mobil | Varchar | 25 | Jenis mobil |
| No_hp | Varchar | 15 | Nomor handphone pengguna |
| Jarak_min | Varchar | 3 | Jarak minimum centimeter |

Tabel 2 : Tabel Jarak

| Nama Field | Jenis | Panjang | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| No_jrk(PK) | Varchar | 5 | No ambang batas |
| Jarak_dpn | Int | 3 | Jarak depan kendaraan dalam centimeter |
| Jarak_blkng | Int | 3 | Jarak belakang kendaraan dalam centimeter |
| Tanggal | Data |  | Tanggal |
| Waktu | Time |  | Waktu |
| Status | Varchar | 10 | Status jarak kendaraan |

- HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Spesifikasi Hardware dan Software

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah PC/Notebook, Mikrokontroler Arduino Uno, Kabel USB, BreadBoard, USB host shield ,Sensor ultrasonic SEN136B5B,Handphone Android 2.3(Gingerbread), 8)	Adaptor 12v, kabel jumper, Kabel USB. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Windows 7, Xampp, MySQL-Front,, Eclipse, Notepad++, dan Arduino IDE.

4.2.Instalasi Rangkaian Alat

Pemasangan board Arduino UNO untuk dihubungkan dengan sensor jarak ultrasonic dan perangkat lainya perlu diperhatikan dengan baik. Kesalahan dalam pemasangan perangkat dapat mengakibatkan board Arduino UNO tidak dapat berfungsi dengan baik bahkan dapat mengalami kerusakan. Cara pemasangan yang benar adalah sebagai berikut :

- Pasang USB host shield dengan board Arduino UNO dengan tepat sesuai dengan pin masing-masing.

- Hubungkan Kabel GND dan kabel 5V  pada shield ke breadboard.

- Hubungkan kabel SIG sensor ultrasonic pertama pada PIN D7 (Digital 7).

- Hubungkan kabel SIG sensor ultrasonic kedua pada PIN D2 (Digital 2).

- Hubungkan kabel GND dan 5V pada sensor ke breadboard .

- Hubungkan smartphone Android dengan shield dengan kabel USB atau kabel data smartphone.

- Pasang board Arduino UNO dengan sumber tegangan.

4.3.Implementasi Program

Pembuatan aplikasi pendeteksi jarak mobil ini berbasis Android. Program di-compile dan dijalankan di emulator lalu program keseluruhan dijadikan satu package yang nantinya akan di-install di device smartphone dalam bentuk .apk. Spesifikasi smartphone yang dapat menjalankan aplikasi ini dengan baik adalah smartphone dengan minimal sistem operasi 2.0 (Eclair). Langkah pertama untuk meng-install aplikasi ini adalah dengan cara menjalankan .apk aplikasi. Setelah itu aplikasi akan meng-install ke smartphone, lalu akan tampil ikon aplikasi di smartphone.  Aplikasi ini membutuhkan akses internet untuk mengirim data ke web.

4.4.Program Aplikasi Monitoring Jarak Kendaraan

Berikut ini adalah beberapa menu yang dibuat pada aplikasi monitoring jarak kendaraan ini.

- Halaman Login

Pada halaman login, pengemudi memasukkan username dan password yang sesuai untuk masuk ke dalam aplikasi. Halaman login berisikan tombol login untuk menuju ke masuk kedalam aplikasi dan register jika pengemudi belum mempunyai account.

Gambar 2: Halaman Login

- Halaman Register

Halaman register adalah halaman untuk mendaftarkan pengemudi yang baru menggunakan applikasi ini. berisikan field-field yang harus diisi oleh pengemudi, terdapat tombol simpan untuk menyimpan data yang telah diisi.

Gambar 3: Halaman Register

- Halaman Menu Utama

Halaman menu utama akan tampil apabila pengemudi telah berhasil melakkukan Login, Halaman menu utama berisikan beberapa tombol menu untuk menuju ke masing-masing halaman.

Gambar 4: Halaman Menu Utama

- Halaman Monitoring

Halaman monitoring pada Gambar 4.10 akan tampil apabila pengemudi memilih menu monitoring. Halaman monitoring berisikan jarak depan dan belakang pada mobil, jarak tersebut akan di kirim ke web apabila dalam tingkat bahaya.

Gambar 5: Halaman Monitoring

- Halaman Log

Halaman log akan tampil apabila pengemudi memilih menu log. Pada halaman ini berisikan data log jarak.

Gambar 6: Halaman Log

- Halaman Setting

Halaman setting akan tampil apabila pengemudi memilih menu setting. Halaman setting berisikan indentitas pengemudi/profile, passworddan setting jarak bahaya. Pengemudi dapat mengubah Indentitas diri/Profile dan password pengemudi juga mengatur jarak bahaya yang diinginkan.

Gambar 7: Halaman Setting

- Halaman Ubah Password

Halaman ubah password akan tampil apabila pengemudi memilih menu password. Halaman ubah password berisikan field untuk diisi untuk password baru, dan tombol ubah password untuk menyimpan password yang baru.

Gambar 8: Halaman Ubah Password

- Halaman Setting Jarak Bahaya

Halaman setting jarak bahaya akan tampil apabila pengemudi memilih menu Setting jarak bahaya. Halaman Setting Jarak Bahaya berisikan field untuk mengatur jarak bahaya, tombol simpan untuk menyimpan.

Gambar 9: Halaman Setting Jarak Bahaya

- Halaman Ubah Profile

Halaman ubah profile akan tampil apabila pengemudi memilih menu Profile. Halaman Ubah Profile berisikan field untuk diisi untuk Profile baru, tombol ubah Profile untuk menyimpan Profile yang baru dan tombol Clear untuk memngosongkan semua field.

Gambar 10: Halaman Ubah profile

- Halaman Grafik Sensor Depan

Halaman grafik sensor depan menampilkan data grafik pada sensor depan mobil berdasarkan 10 data terakhir.

Gambar 11: Halaman Grafik Sensor Depan

- Halaman Grafik Sensor Belakang

Halaman grafik sensor belakang menampilkan data grafik pada sensor belakang mobil berdasarkan 10 data terakhir.

Gambar 12: Halaman Grafik Sensor Belakang

- Halaman Guide

Halaman guide menampilkan panduan dalam menggunakan aplikasi sehingga pengemudi tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya.

Gambar 13: Halaman Guide

- Halaman Statistik

Halaman statistik menampilkan statistik jarak maximal, rata-rata dan minimal selama pengguna menggunakan aplikasi ini.

Gambar 14: Halaman Statistik

4.5. Analisa Hasil Implementasi Aplikasi

Analisa dari hasil implementasi program didapatkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi monitoring jarak pada mobil berbasis Android ini. Berikut adalah beberapa Kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini:

- Kelebihan Aplikasi

- Aplikasi ini sangat mudah digunakan, sehingga memudahkan pengguna atau pengemudi dalam mendeteksi jarak pada kendaraannya.

- Alat pendeteksi dibuat secara portable sehingga bisa digunakan pada jenis mobil apa saja.

- Alat pendeteksi dilengkapi dengan Alert sehingga bisa memberi peringatan dini kepada pihak pengemudi.

- Kekurangan Aplikasi

- Aplikasi ini sangat dipengaruhi oleh sinyal GPRS dalam pengoperasiannya,  Apabila sinyal kurang baik maka akan mempengaruhi jalanya aplikasi.

- Peletakan sensor berbeda pada tiap jenis mobil.

- Jarak aman berkendara belum didasarkan pada kecepatan kendaraan, Aplikasi ini hanya menampilkan jarak saja.

- Masih terjadinya kesalahan sensor dalam mengukur jarak.

- KESIMPULAN

Berdasarkan analisa permasalahan dan penyelesaian masalah pada bab-bab sebelumnya,hal-hal yang telah tercapai dengan adanya aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Dengan adanya aplikasi ini, pihak pengguna atau pengemudi dapat mengetahui jarak kendaraan nya dengan kendaraan lain.

- Aplikasi ini memberikan informasi jarak mobil, sehingga diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang dapat terjadi.

Selain menarik beberapa kesimpulan, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi sistem ini, antara lain:

- Gunakan sensor jarak yang jangkauannya lebih jauh dan kualitas yang lebih baik.

b.	Gunakan operator seluler yang mempunyai sinyal yang kuat dan akses internet yang cepat.

c.	Gunakan web hosting yang memiliki kecepatan aksesnya lebih cepat dan stabil, sehingga aplikasi dapat berjalan lebih baik.

d.	Letakan sensor pada bagian mobil yang terhindar dari air dan benturan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Banzi, Massimo. , 2011, Getting Stated with Arduino, 2nd edition. Sebastopol: O'Reilly Media.

- Bishop, Owen. , 2011, Electronics - A First Course, Third Edition. Burlington, MA : Elsevier.

- Ir. Yuniar Supardi. , 2009, Belajar Semua Edisi Java 2 untuk Segala Tingkat. Jakarta : PT Elex Media Computindo.

- Nugroho, Bunafit. , 2004, Aplikasi Pemrograman Web Dinamis PHP dan MySQL. Yogyakarta : Gava Media.

- Safaat H, Nazruddin. , 2011, ANDROID Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android. Bandung : INFORMATIKA.

- Utdirartatmo, Firrar. , 2001, Mengelolah Database Server MySQL di Linux dan Windows. Bandung : Andi Publisher.

- Wibowo, Yanuar Firdaus Arie., Dana Sulistiyo Kusumo., Annas Abdillah Marta. , 2008, OPTIMASI PERFORMANSI AJAX DENGAN MENGGUNAKAN JSON. Yogyakarta : Seminar Nasional Informatika UPN Veteran Yogyakarta, ISSN : 1979-2328.

- artikel non-personal, 22 November 2012, Eclipse, Wikipedia Bahasa Indonesia, 	http://id.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(perangkat_lunak), diakses 27 November 	2012.

- Badan Pusat Statistik, (2011), Jumlah Kecelakaan, Koban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi yang Diderita Tahun 1992-2011, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=17&notab=14, 12 Juni 2013.